Zawartość

1 Wstęp

2 Specyfikacje

3 Opis panelu przedniego/tylnego

4 INSTALACJA

5 Działanie

6 Gwarancja

7 Dokumenty / Zasoby

7.1 Odniesienia

8 Powiązane posty

#### Wstęp

RM Italy BLA350 Plus to w pełni automatyczny, kompaktowy liniowy głośnik HF o mocy 300 W Amplifier, który opiera się na sukcesie poprzedniego modelu. Obecnie posiada sprzętowy obwód zabezpieczający przed niedopasowaniem impedancji wyjściowej, który błyskawicznie zapewnia bezpieczeństwo tranzystorów mocy w przypadku wysokiego VSWR na złączu antenowym. Udoskonalono moduł RF, podobnie jak filtry pasma wyjściowego. Zakres częstotliwości wynosi od 1.8 MHz do 30 MHz i obejmuje następujące pasma: 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 i 10 m amatorskich pasm radiowych. Wykorzystuje dwa tranzystory MOSFET 50 V MACOM MRF 150 MOSFET w konfiguracji Push Pull (klasa AB). Może być używany we wszystkich wąskopasmowych trybach transmisji, np. SSB, AM, FM, CW, RTTY, FT8 itp. Posiada system chłodzenia o zmiennej prędkości sterowany dwoma MCU, duży analogowy miernik mocy wyjściowej i 2-liniowy 16-znakowy wyświetlacz LCD który wyświetla amplifiers parametry pracy, takie jak częstotliwość, dobór filtra, temperatura i pozwala na szybką nawigację ampsystem menu Lifiers. Należy zwrócić uwagę na prawidłową obsługę i obsługę amplifier w ramach swoich możliwości eksploatacyjnych zapewni optymalną wydajność i wiele lat bezawaryjnego użytkowania.

#### Specyfikacja

Częstotliwość robocza: 160,80,40,30,20,17,15,12,10 m Pasma radiowe dla amatorów Pasmo 60 m ze zmniejszonym tłumieniem harmonicznych Brak Tx <1.5 MHz i > 30 MHz
Tryby pracy: SSB, CW, AM, FM, RTTY, Dane Wszystkie tryby wąskopasmowe
Moc wejściowa: maks. 1–12 W
Moc wyjściowa: maks. 300 W
Wyjście harmoniczne: >-50dBc
Opróżnij objętośćtage: 48 V DC
Prąd drenu: maks. 15A
Impedancja wejściowa: 50 Ω, niezbalansowana
Impedancja wyjściowa: 50 Ω, niezbalansowana
Tranzystor RF: dopasowana para MACOM MRF150
Ampkonfiguracja generatora: klasa AB Push-Pull
Chłodzenie: Wymuszone chłodzenie powietrzem z regulacją temperatury
Mikroprocesor: Microchip PIC 18F4620
Pomiar: moc wyjściowa, temperatura H/S, używane pasmo, Ampstan żyjący
Zabezpieczenia: moc wejściowa, błąd filtra, VSWR, temperatura, częstotliwość
Połączenia I/P—O/P: UHF SO-239 (niskostratny izolator teflonowy), wejście PTT – RCA/Phono, wyjście ALC – RCA/Phono.
Zasilanie prądem przemiennym: 207–244 V AC, maks. 3.5 A
Wymiary: 355 x 155 x 270 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Waga: 13.5 kg
Dostarczone akcesoria: Przewód zasilający

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE STROJENIA ANTENY BEZREZONANTOWEJ!!!!

Podczas korzystania z BLA350 Plus ampW połączeniu z anteną nierezonansową i ręcznym lub automatycznym tunerem antenowym bardzo ważne jest przestrzeganie poniższych środków ostrożności.

Prawidłowa kolejność połączeń to Transceiver, BLA350 Plus Amplifier, VSWR/miernik mocy, ATU i antena

Jeśli używasz transceivera z wbudowanym ATU, ta funkcja powinna być wyłączona, jeśli to możliwe, lub działać w trybie przelotowym jako wejście do BLA350 ampwzmacniacz ma 50 omów. Wewnętrzna jednostka ATU nie może już dostroić anteny.

Strojenie anteny nierezonansowej powinno być zawsze wykonywane przy małej mocy. Większość tunerów antenowych ma określoną moc znamionową i zazwyczaj ta maksymalna moc jest podawana w warunkach dostrojenia. Z amplifier podłączony w linii, należy to zrobić za pomocą amplifier albo wyłączony, albo w trybie czuwania. Po zapewnieniu akceptowalnego dopasowania równego 1.5:1 lub lepszego ampNastępnie można uruchomić wzmacniacz i nieco wyregulować tuner, aby zoptymalizować dopasowanie. Jeśli ta metoda nie zostanie zastosowana, a antena zostanie dostrojona za pomocą ampJeśli generator pracuje z pełną mocą, wysokie impedancje możliwe podczas procesu strojenia mogą spowodować uszkodzenie amplifiers tranzystorów wyjściowych i należy ich unikać za wszelką cenę. Niezastosowanie się do tej procedury może spowodować uszkodzenie ampLifier, który nie jest objęty gwarancją

Szybki przewodnik

- Podłącz złącze wejściowe RTX (\) do transiwera za pomocą kabla połączeniowego 50 omów.

- Podłącz złącze wyjściowe ANT ([) BLA350 Plus do VSWR/miernika mocy i ATU, jeśli jest to wymagane, lub bezpośrednio do anteny, jeśli rezonans przy żądanej częstotliwości roboczej.

- Podłącz kabel wyjściowy PTT z transceivera do wejścia PTT (_) BLA350 plus. (Wejście PTT BLA350 Plus jest aktywne, niskie).

- Upewnij się, że włącznik/wyłącznik (a) jest ustawiony w pozycji OFF, przełącznik (_) MAN (ręczny) / AUT (automatyczny) jest ustawiony na „AUT” i że przełącznik (\) Stby (czuwanie) / AUT (automatyczny) jest ustawiony ustawiony na Stby.

- Podłącz przewód zasilający do amplifier (`) i domowe gniazdko elektryczne .

- Upewnij się, że amplifier jest wyłączony (a) lub znajduje się w trybie gotowości (\).

- Dostosuj moc wyjściową transiwera do 10 W, jeśli jest w stanie uzyskać moc wyjściową większą niż 10 W.

- Sprawdź, czy podłączona antena jest prawidłowa lub dostrojona do aktualnie wybranej częstotliwości. W razie potrzeby dopasuj antenę do żądanej częstotliwości za pomocą ATU. Należy to zrobić za pomocą ampUrządzenie jest wyłączone lub znajduje się w trybie czuwania.

- Przełącz przełącznik Stby / ON (\) do pozycji ON.

- Teraz, gdy naciśnięty zostanie przycisk PTT na radiotelefonie, ampWzmacniacz przełączy się na TX, co będzie sygnalizowane diodą LED na przednim panelu (d) i wskazaniem mocy wyjściowej (b).

#### Opis panelu przedniego/tylnego

Panel przedni

- Wyświetlacz LCD – wyświetla ampParametry pracy i system menu lifierów

- Tryb gotowości / Włączony – w trybie gotowości ampliifier nie ampwzmocnić przychodzący sygnał. W tym trybie można dokonywać regulacji menu

- OK /SSB – Potwierdzenie ustawień menu i opóźnienie SSB RTX „włączone” / „wyłączone”, jeśli amplifier jest używany w trybie VOX

- SET – przełącznik menu

- AUT / MAN – automatyczny lub ręczny tryb filtra pasmowego

- BAND – Ręczny selektor filtra pasmowego

- MAIN – główny przełącznik AC „ON” / „OFF”.

- Miernik mocy wyjściowej

- NA - Ampaktywna dioda LED lifiera

- TX - Ampwskaźnik diody LED transmisji

- Ostrzeżenie – dioda alarmowa. Świeci się, gdy występuje stan alarmowy, nadmierna temperatura / SWR anteny itp.

- MAN – Po wybraniu ręcznego wyboru filtra ta dioda LED będzie się świecić

Panel tylny

- ANT – SO239 Złącze wyjściowe anteny

- RTX – Złącze wejściowe transceivera SO239

- ALC – regulacja poziomu wyjściowego ALC

- ALC – złącze wyjściowe ALC gniazdo RCA/Phono

- PTT – złącze wejściowe PTT RCA/gniazdo telefoniczne (aktywne, niskie)

- Europejskie gniazdo wejściowe AC IEC

- Gniazdo bezpiecznika AC (2x4A (230Vac) 5x20mm, szybkie, bezpieczniki szklane)

#### INSTALACJA

Ostrożnie usuń i wyjmij filtr z kartonu wysyłkowego i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. The ampFiltr należy zainstalować w miejscu zapewniającym dobrą wentylację i zapewniającym odpowiednią podstawę do jego podparcia. Brak zapewnienia dobrej wentylacji spowoduje ampLifier przegrzewa się i przedwcześnie wyłącza. Powietrze jest zasysane do ampfiltr zarówno od spodu, jak i od góry pokrywy ampnie umieszczaj żadnych przedmiotów pod lub na górze urządzenia ampczynnika, który może ograniczyć to spożycie.

Do połączenia wyjścia transceivera z wejściem RTX ( ) na tylnym panelu należy użyć krótkiego przewodu połączeniowego 50 omów. Długość tego kabla nie jest krytyczna, ale powinna być tak krótka, jak to praktycznie możliwe. Wyjście ANT ( ) Złącze SO239 należy podłączyć do anteny rezonansowej odpowiedniej dla wykorzystywanego pasma. (Jeśli antena nie jest rezonansowa, wyjście należy podłączyć do miernika SWR/mocy, a następnie do odpowiedniego modułu dostrajania anteny (ATU/AMU).
Sprawdź, czy używana antena/ATU ma odpowiednią moc wyjściową ampliyfikator.
(VSWR anteny nie powinien się zbytnio zmieniać przy niskim lub wysokim zużyciu mocy).

Jeśli antena wymaga dopasowania do częstotliwości nadawania, należy to zawsze przeprowadzić przy małej mocy przed amplifier jest przełączony w tryb pracy.

Ten ampLifier może być używany z lub bez wejścia PTT ( ) podłączonego do transiwera, jednak domyślnym stanem BLA350 plus jest to, że PTT musi być podłączone, aby móc wzmocnić sygnał. Zawsze zaleca się, szczególnie dla modów SSB i CW, wykonanie połączenia PTT, jednak jeśli transceiver nie ma możliwości wyjścia PTT, wówczas wzmacniacz można używać bez. Zobacz menu VOX.

BLA350 plus może mieć także wyjście ALC ( ) podłączone do transceivera w celu regulacji mocy wejściowej dostarczanej do ampliyfikator. Zobacz menu ALC.

Moc wyjściowa radia napędu, jeśli do transceivera nie jest podłączone połączenie ALC, musi zostać ręcznie zmniejszona w transiwerze do 10 W, jeśli transceiver może uzyskać większą moc.

Podłączenie do źródła prądu przemiennego.

BLA350 plus posiada wewnętrzny zasilacz i może działać z sieci prądu przemiennego o pojtage pomiędzy 200 a 250Vac 50/60Hz. Przed podłączeniem BLA350 plus do sieci AC sprawdź, czy napięcie AC voltage jest zgodne z tym, które jest wydrukowane na tylnym panelu BLA350 Plus.

Użycie BLA350 Plus z linią AC objtagInne wartości niż podane mogą skutkować trwałym uszkodzeniem. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku tego stanu lub użycia niewłaściwych bezpieczników.

BLA350 należy podłączyć bezpośrednio do sieci prądu przemiennego za pomocą dostarczonego kabla prądu przemiennego. Należy unikać stosowania adapterów i przedłużaczy.

Grunt:

Przedstawienie ostatecznego przewodnika po kontrowersyjnym temacie uziemienia RF wykracza poza zakres tej instrukcji, ponieważ jest to temat sam w sobie i w dużej mierze zależy od sposobu podłączenia sprzętu i rodzaju użytej anteny. Istnieją oba argumenty zarówno za, jak i przeciw stereotypowemu uziemieniu stacji RF. Poza tym ochrona odgromowa i statyczna anteny to osobny temat sam w sobie, należy go jednak przeprowadzić na zewnątrz budynku i nie będziemy go tutaj omawiać. Istnieje wiele dobrych artykułów na temat prawidłowego uziemienia stacji, zarówno w Internecie, jak i we wszystkich zwykłych publikacjach na temat Ham Radio z ARRL i RSGB itp. Wraz ze wzrostem mocy wyjściowej staje się to znacznie większym czynnikiem bezpieczeństwa i nie należy go ignorować!
Klasyczne uziemienie RF składa się z szeregu prętów uziemiających wbitych w ziemię na odpowiednio dużej powierzchni, połączonych ze sobą grubym drutem/taśmą miedzianą i umieszczonych jak najbliżej instalacji radiowej, do której każde urządzenie ma ciężki przewód pomiarowy lub pasek łączący go z uziemieniem RF. W przypadku stosowania miedzi należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że miedź koroduje i traci w związku z tym swoje właściwości przewodności, w związku z czym wymagana będzie pewna konserwacja. Miedziany oplot zdjęty z kabla koncentrycznego nie jest dobrym pomysłem, jeśli kabel pozostanie nienaruszony z obecnym zarówno środkowym przewodem, jak i zewnętrzną izolacją, można go wykorzystać jako pojedynczy przewodnik do połączeń uziemiających, ale usunięcie oplotu spowoduje gorszą jakość przewodu RF i pozwoli na rozpoczęcie korozji. Istnieje wiele gotowych plecionek miedzianych, które są produkowane specjalnie do tego celu.
Odległość uziemienia RF od instalacji radiowej, a także długość poszczególnych połączeń między sprzętem a uziemieniem RF są bardzo ważne i zależą od używanej częstotliwości. Muszą być tak krótkie, jak to praktycznie możliwe i znacznie krótsze niż 1/4 długości fali. Na odległości 10 m może to już powodować problemy, ponieważ 1/4 długości fali to 2.6 m (28.5 MHz).
Jeśli masz połączenie z uziemieniem o długości fali 1/4, w rzeczywistości będzie to miało wysoką impedancję i będzie utrudniać przepływ sygnału RF do uziemienia.
Typ anteny (zbalansowana lub niesymetryczna), zasilana kablem koncentrycznym lub zbalansowanym zasilaczem, bliskość anteny do instalacji radiowej, tunery antenowe, BALUNY itp. Wszystko to ma wpływ na wydajność i bezpieczeństwo systemu. Typowy eksampSą to anteny niezbalansowane, które powodują powrót sygnału RF na zewnątrz ekranu kabla koncentrycznego, a tym samym do podłączonego do niego sprzętu. Jedna z możliwych przyczyn „RF w szopie”. Może powodować wiele różnych problemów, takich jak mrowienie w ustach podczas dotykania metalowej osłony mikrofonu lub uczucie mrowienia podczas dotykania klawisza CW lub metalowej obudowy sprzętu, ponowne uruchamianie komputerów, zniekształcenia RF w przesyłanym dźwięku itp.
To, że stacja działa lub wydaje się działać bez któregokolwiek z powyższych problemów przy niskim poborze mocy, nie oznacza, że ​​problemy te nie występują lub że problem dotyczy zasilania ampliyfikator.
Nigdy, przenigdy nie używaj metalowej rury gazowej jako uziemienia stacji! Rury z zimną wodą również często nie są odpowiednie.

Ostrzeżenie

Niebezpieczna wysoka głośnośćtagistnieją wewnątrz amplifier i dlatego zalecamy, aby pokrywę zdejmowali wyłącznie wykwalifikowani technicy serwisu. Przed zdjęciem pokrywy z ampW przypadku urządzenia nadawczo-odbiorczego konieczne jest odłączenie kabla zasilania prądem zmiennym, kabli koncentrycznych prowadzących do anteny i transceivera. Jeśli podczas pracy zauważysz nietypowy hałas lub zapach, wyłącz urządzenie ampnatychmiast sprawdzić wszystkie kable łączące i w razie potrzeby zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia. Nie poddawaj się ampna wstrząsy fizyczne, wysoką wilgotność, zapylone środowisko lub nadmierne ciepło. Okresowo usuwaj nagromadzony kurz z urządzenia ampszczególnie wokół kratek wentylacyjnych/wlotów wentylatorów. Nie przekraczaj mocy wejściowej większej niż 14 W ampliyfikator. Nadmierny napęd może spowodować uszkodzenie i unieważnienie gwarancji.

#### Działanie

Operacja CW

BLA350 Plus wykorzystuje konwencjonalne przekaźniki do przełączania RX/TX, dlatego ze względu na skończony czas przełączania (20 ms) nie można stosować funkcji „CW Full Break-In”. Zaleca się, aby kabel PTT z transiwera był podłączony do amplifier i że „opóźnienie CW” w transiwerze jest odpowiednio ustawione, tak aby po naciśnięciu klawisza występowało z góry określone opóźnienie umożliwiające przekaźnikowi BLA350 Plus RTX przełączenie z RX na TX, zanim RF pojawi się na wejściu.

Ustawienia początkowe

W razie potrzeby konieczne jest dostrojenie anteny przed użyciem ampliyfikator. Można to wykonać, gdy BLA350 plus jest wyłączony (przełącznik ) lub w trybie „Standby” (tryb gotowości wyświetlany na wyświetlaczu LCD) ( ).
Moc wyjściową transiwera należy ustawić na odpowiednim poziomie 10W lub wykonać połączenie ALC pomiędzy transiwerem a BLA350 Plus i odpowiednio wyregulować. Zobacz menu ALC. Ustaw elementy sterujące na panelu przednim w następujących pozycjach:

GŁÓWNE WŁ./WYŁ.: WYŁ
Stby / WŁ.: WYŁ
Selektor LPF: Dowolna pozycja
AUTO / MAN: AUTO

Czuwanie

Przełącz wyłącznik zasilania MAIN ( ) na ON. Podświetlenie wyświetlacza LCD ( ) i miernika mocy wyjściowej ( ) zaświeci się. W tym trybie BLA350 Plus znajduje się w trybie gotowości i nie przełącza się na TX (sprawdzić sygnał przychodzący z transiwera), jeśli na transiwerze zostanie naciśnięty przycisk PTT.
Wyświetlacz LCD pokazuje:

Pierwszy wiersz wskazuje stan amplifier (tryb gotowości) oraz status wyboru filtra dolnoprzepustowego: Auto lub Ręczny. Drugi rząd pokazuje aktualną temperaturę ampradiatory lifiera w pobliżu tranzystorów RF i aktualnie wybranego filtra. Jeśli przełącznik AUT / MAN ( ) jest ustawiony w pozycji MAN, możliwa jest ręczna zmiana wyboru filtra za pomocą przełącznika wyboru pasma ( ).

MENU

Kiedy amplifier znajduje się w trybie gotowości, można uzyskać dostęp do menu ustawień BLA350 plus. Naciśnij krótko przycisk OK ( ). Można teraz uzyskać dostęp do wszystkich menu, naciskając wielokrotnie przycisk OK, aż do znalezienia żądanego elementu menu.
Aby wejść do określonego menu, naciśnij krótko przełącznik SET ( ). Aby wyjść z pozycji menu bez zapisywania zmian, naciśnij przełącznik Stby / ON ( ) w położenie ON, a następnie, jeśli to konieczne, z powrotem do Stby. Lub naciśnij OK, ( ), przełącz kilkakrotnie, wyświetli się menu ESC, a następnie naciśnij SET. Aby zmienić dowolne parametry, naciśnij przełącznik SET ( ). Aby zapisać modyfikacje parametrów menu, naciśnij OK, ( ), natychmiast po dokonaniu modyfikacji. Na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest gwiazdka „*”, wskazująca aktualnie aktywny parametr.

ALC

Jeśli połączenie ALC jest wykonane pomiędzy BLA350 Plus wzmacniacz i transiwer to menu służy do regulacji mocy wyjściowej transciwera do wymaganej dla BLA350 Plus. (10W)

Aby rozpocząć, ustaw trymer na panelu tylnym ( ) mniej więcej w połowie skoku, używając małego śrubokręta z płaską końcówką

Krótko naciśnij przełącznik SET ( ), a wyświetlacz LCD wskaże, jak pokazano powyżej, aktualną moc wejściową. Regulację ALC należy przeprowadzić w trybie CW lub FM, aby zapewnić stałą nośną, która umożliwi łatwiejszą regulację poziomu wysterowania. (Początkowy poziom mocy transiwera może być ustawiony na pełną moc, jeśli nie przekracza 100W). Nadawaj za pomocą transiwera i jednocześnie obracaj trymer ALC na tylnym panelu BLA350 plus, aż moc zostanie ustawiona na 10 W, a następnie naciśnij krótko przełącznik „OK” ( ). W tym momencie podłączony jest kabel ALC.

BLA350 Plus reguluje moc wyjściową transceivera do 10W lub innej mocy wejściowej ustawionej w menu ALC. Nie przekraczaj mocy wejściowej 15 W dla BLA350 plus.

Notatka: Zaleca się przetestowanie mocy wejściowej po regulacji ALC na różnych pasmach, aby upewnić się, że moc wyjściowa transiwera pozostaje na ustawionej wartości. W niektórych transiwerach moc będzie się zmieniać pomimo ALC voltage pozostaje stałe. Jeśli zmiana pasma na pasmo jest nadmierna, może lepiej nie używać połączenia ALC i regulować moc wyjściową transceivera ręcznie bezpośrednio na transiwerze.

Temp

To menu umożliwia wybór jednostki temperatury, stopni Celsjusza/Fahrenheita. Naciśnij SET ( ), aby wejść do menu i SET ( ), aby przełączać pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita, a następnie naciśnij OK ( ), aby zapisać i wyjść z menu.

Wewnętrzny VOX

Int., (wewnętrzny), VOX, gdy jest włączony, pozwala na użycie BLA350 Plus, jeśli transceiver nie ma wyjścia PTT. Dostępne są dwie opcje: „Wyłączone” i „Włączone”. Domyślne ustawienie BLA350 Plus to „Wyłączone”. Zaleca się, aby dla CW i SSB wykorzystać zewnętrzne wejście PTT. Jeśli Int. Funkcja VOX jest włączona, patrz także menu Opóźnienie SSB poniżej.

Opóźnienie SSB

Umożliwia ustawienie czasu opóźnienia od TX do RX podczas korzystania z wewnętrznego VOX BLA350 Plus. Podczas korzystania z SSB pozwala to uniknąć amplifier powracający do stanu RX pomiędzy przerwami w mowie.

Domyślne ustawienie to 500 ms (0.5 sek.), przełączaj między opcjami 0,100,250,500,750 i 1000 ms, naciskając przycisk SET, ( ), przełącznik i wybierz wybraną opcję, naciskając przycisk OK, ( ).

Prędkość wentylatora

Wentylatory chłodzące działają w zależności od temperatury radiatora. Istnieje możliwość zmiany sposobu, w jaki to następuje, a tym samym działania wentylatora podczas jego użytkowania:

Tryb cichy
W tym trybie ON, wentylatory działają tylko wtedy, gdy temperatura osiągnie 40°C. Po ustawieniu na OFF (ustawienie domyślne) wentylatory pracują stale z niską prędkością, aż temperatura wzrośnie do 55°C, po czym zwiększą prędkość.

Maksymalna prędkość
Po ustawieniu na ON, wentylatory będą pracować z maksymalną prędkością przez 5 sekund, co pomaga oczyścić radiator z nagromadzonego kurzu. Sugeruje się wykonywanie tej funkcji okresowo.

Ustawienie użytkownika

Istnieje możliwość regulacji prędkości wentylatorów, gdy temperatura radiatora osiągnie 55°C. Istnieje 9 poziomów, które odnoszą się do 20% i 80% maksymalnej prędkości. Domyślne ustawienie to 5.

LCD

Dostosuj jasność podświetlenia LCD pomiędzy dwoma poziomami, Wysokim i Niskim. Ustawienie domyślne to Wysokie.

Informacje

Wybranie tego menu powoduje wyświetlenie aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego.

Domyślny

To menu umożliwia użytkownikowi przywrócenie wszystkich parametrów do ustawień fabrycznych. Naciśnij OK, ( ), aby przywrócić ustawienia domyślne.

ESC

Naciśnij OK, ( ), aby wyjść z systemu menu i powrócić do amplifier do trybu gotowości.

Uruchomienie

Przełączenie Stby / ON, ( ) na ON powoduje przełączenie ampLifier do trybu pracy i wzmacniacz jest teraz aktywny.

Aby użyć wzmacniacz wystarczy ustawić przełącznik AUT / MAN, ( ), na AUT (automatyczny wybór filtra pasmowego), upewnić się, że PTT ( ) jest podłączony od wyjścia transceiwera do wejścia BLA350 Plus i że tam to odpowiednia antena podłączona do złącza wyjściowego ANT, ( ).
W tym trybie wszystkie funkcje wzmacniacz są w pełni automatyczne. Po naciśnięciu przycisku PTT na radiotelefonie, wzmacniacz automatycznie zmierzy częstotliwość wejściową i odpowiednio ustawi filtr pasmowy dolnoprzepustowy. Jeśli operator zmieni częstotliwość roboczą wzmacniacza gdy zajdzie taka potrzeba, wzmacniacz automatycznie zmieni filtr pasmowy.

Wyświetlacz LCD ([)

Pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje stan BLA350 Plus amplifier: Czy znajduje się w trybie gotowości, czy pracy i czy filtry pasmowe znajdują się w trybie wyboru automatycznego lub ręcznego. Drugi rząd pokazuje temperaturę radiatora i aktualnie wybrany filtr dolnoprzepustowy.

Analogowy miernik mocy (b)
Wyświetla moc wyjściową w watach RMS.

Diody LED na panelu przednim

WŁ. (c)
Świeci na ZIELONO w trybie działania, wskazując, że amplifier jest gotowy do użycia.

Nadawanie (d)
Świeci na CZERWONO, gdy wzmacniacz jest w transmisji.

Ostrzeżenie (e)
Świeci się na CZERWONO, wskazując, że wystąpił problem z Licznik i wyświetlacz LCD (1) zgłoszą charakter błędu.

MAN 
Świeci na ŻÓŁTO, gdy użytkownik wybrał ręczny wybór filtra. W tym stanie użytkownik musi wybrać właściwy filtr wyjściowy. Niezastosowanie się do tego spowoduje błąd, jeśli aktualnie wybrany filtr nie jest odpowiedni dla częstotliwości transmisji.

Elementy sterujące na panelu przednim

Wszystkie elementy sterujące na panelu przednim powinny być obsługiwane tylko wtedy, gdy ampLifier nie jest w transmisji.

Stby / WŁ. (\)
Przełącza przełącznik pomiędzy trybami gotowości (Stby) i pracy (WŁ.).

OK / SSB (])
Kiedy w trybie gotowości naciśniesz ten przełącznik, uzyskasz dostęp do listy menu. Naciskaj wielokrotnie, aby przełączać się między menu. W trybie Operate wybiera, czy opóźnienie SSB jest aktywne, czy nie, gdy aktywowany jest wewnętrzny VOX. (Brak podłączonego zewnętrznego PTT). Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu LCD w prawym górnym rogu wyświetlana jest litera „S”.

ZESTAW (^)
Przełącznik ten jest aktywny tylko w trybie gotowości. Służy do zmiany parametrów w systemie menu.

AUTO / MAN (_)
Umożliwia użytkownikowi zmianę pomiędzy automatycznym lub ręcznym wyborem filtra dolnoprzepustowego. W trybie ręcznym filtr wybiera się obracając ( ) w stronę żądanego filtra.

GŁÓWNE WŁ./WYŁ. (a)
Wyłącznik zasilania sieciowego. Kiedy wzmacniacz nie jest używany, należy go ustawić na WYŁ.

Ochrona

BLA350 Plus posiada kilka obwodów zabezpieczających, które chronią  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Należą do nich: Nadmierna moc wejściowa, Nadmierna temperatura tranzystora, Nadmierna moc wyjściowa VSWR i nieprawidłowy dobór filtra.
Jeżeli wystąpi jeden z powyższych warunków amplifier automatycznie wyłączy działanie, zwracając amplifier w tryb gotowości i włączy się alarm dźwiękowy, jednocześnie wyświetlając komunikat o błędzie na wyświetlaczu LCD. Zaświeci się także dioda ostrzegawcza ( ).

Nadmierna moc wejściowa
Jeśli moc wejściowa transceivera wynosi około 13 W, czerwona dioda ostrzegawcza LED ( ) zaświeci się, a na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat.

Jeśli moc wejściowa wzrośnie powyżej 15 W ampUrządzenie wyłączy się, wyemitowany zostanie słyszalny sygnał błędu, a dioda ostrzegawcza LED ( ) będzie się świecić.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat:

Konieczne będzie zresetowanie wzmacniacz, można to zrobić poprzez przełączenie wzmacniacza z powrotem do trybu gotowości, a następnie z powrotem do pracy za pomocą przełącznika ( ).

Nadmierna temperatura
Temperatura w miejscu styku tranzystorów z radiatorem reguluje prędkość wentylatorów chłodzących.
W temperaturze pomiędzy 65°C a 74°C prędkość wentylatora jest wysoka. Gdy temperatura wzrośnie do 75°C, ampUrządzenie włączy alarm nadmiernej temperatury. Prędkość wentylatora osiągnie maksimum, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się ostrzegawcza dioda LED (e).

Jeśli temperatura wzrośnie powyżej 80°C Urządzenie wyłączy się, ostrzeżenie dźwiękowe będzie nadal emitowane, a dioda LED alarmu pozostanie zapalona. Urządzenie automatycznie powróci do normalnej pracy, gdy temperatura spadnie poniżej 60°C. Zaleca się, aby w tym przypadku BLA350 Plus nie był wyłączany, ponieważ wentylatory chłodzące będą chłodzić wzmacniacz w znacznie szybciej.

Nadmierny VSWR
BLA350 Plus mierzy zarówno moc do przodu, jak i moc odbitą na wyjściu anteny, a także na wejściu filtrów dolnoprzepustowych. Antena posiada zabezpieczenie VSWR wyposażone w błyskawiczny sprzętowy obwód ochronny. Jednakże oba obwody zabezpieczające są również monitorowane przez mikroprocesor.
Ten amplifier zabezpieczy się sam w przypadku wybrania złego filtra pasmowego lub jeśli VSWR anteny będzie zbyt wysoki.

Ten wzmacniacz Filtr działa najlepiej, gdy współczynnik VSWR anteny jest niższy niż 1.5:1. Jeśli VSWR anteny wzrośnie z 1.5:1 do 2.0:1, ampWzmacniacz może być nadal używany, jednakże odbita moc będzie rozproszona przez tranzystory, co spowoduje wygenerowanie większej ilości ciepła.

Jeśli współczynnik VSWR anteny wzrośnie o około 2.0 do 2.5:1, amplifier zabezpieczy się, wyłączając i powracając do stanu gotowości. Zostanie wyemitowany dźwięk błędu, zaświeci się ostrzegawcza dioda LED ( ), a na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Aby zresetować wzmacniacz należy go wyłączyć i ponownie włączyć za pomocą przełącznika MAIN ON/OFF ( ).

Błąd filtra
Filtry dolnoprzepustowe są kontrolowane i monitorowane przez mikroprocesor w celu sprawdzenia, czy wybrany został właściwy filtr. Jeśli użytkownik błędnie wybierze filtr dolnoprzepustowy w trybie ręcznym, wzmacniacz zasygnalizuje ostrzeżenie i zabezpieczy się poprzez wyłączenie i powrót do stanu gotowości. Zostanie wyemitowany dźwięk błędu, zaświeci się ostrzegawcza dioda LED ( ), a na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Aby zresetować wzmacniacz należy go wyłączyć i ponownie włączyć za pomocą przełącznika MAIN ON/OFF ( ).

Częstotliwość błędów
Jeśli częstotliwość wejściowa BLA350 Plus wykracza poza określone limity, ampLifier zostanie wyłączony, ampUrządzenie powróci do stanu gotowości, rozlegnie się alarm dźwiękowy, zaświeci się ostrzegawcza dioda LED ( ), a na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Poniższe rysunki przedstawiają typową wydajność BLA350 Plus wzmacniacza. Jednakże ze względu na tolerancje komponentów i objętość zasilania ACtage każdy amplifier wykaże pewne niewielkie różnice w porównaniu z danymi pokazanymi poniżej.

| Ochrona | Przyczyna | Wyświetlacz LCD | Nastawić | PROWADZONY | Notatka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadmierna MOC I/P | Moc wejściowa > 13 W | Moc TRX >13W | Brak akcji | A* | Zmniejsz moc TX / Dostosuj ALC Prawidłowo |
|  | Moc wejściowa > 15 W | Błąd zasilania TRX | Stby / WŁ | A |  |
| Nadmierna TEMP | Temperatura >80°C | Powyżej temperatury! | Automatyczny <60°C | A | Sprawdź wentylację of Ampżywsze |
| TXCR w TX kiedy ampżywsze jest włączony | TXCR W TX o godz Amp Przełącznik On | Błąd wejścia RF | Automatyczny | A | Zatrzymaj transmisję |
| Nadmierny VSWR | Antena VSWR >2.5:1 | SWR >3.0 | Stby / WŁ | A | Sprawdź antenę Współczynnik SWR |
| Harmoniczny VSWR | Filtr wejściowy VSWR >3.0:1 | Harmoniczny SWR >3.0 | Stby / WŁ | A | Nieprawidłowy filtr lub Współczynnik SWR anteny |
| Częstotliwość błędów | Częstotliwość TX <1.5 MHz lub > 30 MHz | Częstotliwość błędów | Stby / WŁ | A | Sprawdź częstotliwość TX |

Ostrzeżenie: czas transmisji.

Tryby o wysokim współczynniku obciążenia, takie jak tryby FM i dane (RTTY / FT8 itp.), działają ampLifier pracuje z pełną mocą przez cały czas, w przeciwieństwie do trybów takich jak SSB i CW, które albo działają sporadycznie, albo osiągają szczytową moc wyjściową jedynie przez bardzo krótki czas. Te tryby o wysokim cyklu pracy będą działać amplifier znacznie mocniej i generować więcej ciepła w tym samym czasie. Należy zauważyć, że ampPomimo tego, że można go używać w tych trybach, nie należy używać urządzenia w sposób ciągły. Zalecamy, aby czas transmisji nie przekraczał kilku minut, aby uniknąć nadmiernej temperatury złącza tranzystora. Dokładny czas transmisji w tych trybach będzie oczywiście zależał od wielu czynników, takich jak temperatura otoczenia, dobra wentylacja wokół ampJeśli jest wystarczająca przestrzeń dla swobodnej cyrkulacji powietrza itp. Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, skróci to całkowity czas transmisji. Jeżeli temperatura radiatora jest wysoka, należy zachować zdrowy rozsądek i poczekać, aż radiator ostygnie przed wznowieniem transmisji. W przypadku trybów o wysokim cyklu pracy wzmacniacza można również używać przy mocy wyjściowej mniejszej niż maksymalna, zmniejszając poziom napędu wejściowego. Zmniejszy to rozpraszanie, a także umożliwi ampLifier, który będzie używany przez dłuższy czas.

Napęd wejściowy i moc wyjściowa.

BLA350 Plus powinien dawać pełną moc wyjściową przy około 10-12W napędu. Należy unikać nadmiernej mocy wejściowej i ampLifier zawsze używany w sposób odpowiedzialny. Jeśli używana jest nadmierna moc wejściowa, amplifier zasygnalizuje błąd, a powyżej 15W na wejściu zwróci sygnał alarmowy i zablokuje transmisję. Ważne jest, aby zrozumieć, że należy unikać przypadkowego wprowadzenia mocy 100 W z transceivera, gdyż może to spowodować uszkodzenie wzmacniacza !!!!

Uwagi dotyczące maksymalnej mocy wyjściowej.

Uruchomienie ampPozwoli na to lifier nieco poniżej maksymalnej mocy wyjściowej amplifier, aby działał chłodniej i był bardziej niezawodny przez wiele lat użytkowania.

Jako byłyamprozważmy następującą sytuację.

1 punkt „S” na odbiorniku jest zwykle kalibrowany w przybliżeniu na 6dB, więc na przykładample różnica między S5 i S7 wynosi 2 punkty „S”, czyli 12 dB

Różnica między 10 W a 300 W wynosi około 14.8 dB, co stanowi duży wzrost sygnału, jeśli używasz tej samej anteny. Powiedzmy teraz npample możesz uruchomić ampWzmacniacz przy umiarkowanej mocy 250 W poprzez zmniejszenie napędu wejściowego. Różnica między 300 W a 250 W jest mniejsza niż 1 dB, co w porównaniu z 6 dB dla 1 punktu „S” jest w rzeczywistości bardzo małe i ponieważ ampWzmacniacz nie pracuje z maksymalną mocą, będzie generował mniej ciepła i wytwarzał czystszy sygnał wyjściowy z mniejszymi zniekształceniami, co faktycznie będzie miało znaczenie w odległym odbiorniku.

#### Gwarancja

RM Costruzioni Elettroniche srl Gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad produkcyjnych, zarówno komponentów, jak i wykonania, przez okres określony przez prawo. Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu. Wszelkie prace podjęte w ramach gwarancji muszą zostać wykonane przez firmę RM Costruzioni Elettroniche srl lub autoryzowane centrum serwisowe. Koszty transportu, obowiązków i ubezpieczenia pomiędzy klientem a RM Costruzioni srl lub zatwierdzonym centrum serwisowym ponosi klient.
O gwarancję należy zwrócić się do dystrybutora lub sprzedawcy, u którego ampLifier został pierwotnie zakupiony.
W przypadku, gdy pierwotny dystrybutor lub odsprzedawca już nie istnieje lub zajmuje się produktami RM, RM Costruzioni Elettroniche srl poinformuje najbliższego dystrybutora lub odsprzedawcę, z którego skorzysta, lub w przypadku, gdy nie będzie to możliwe lub wygodne, RM Costruzioni Elettroniche srl honoruje bezpośrednio gwarancję. Jeśli jakiekolwiek naprawy zostaną przeprowadzone poza zatwierdzonym centrum serwisowym, spowoduje to unieważnienie gwarancji, a firma RM Costruzioni Elettroniche srl nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek powstałe opłaty. Gwarancja będzie honorowana tylko wtedy, gdy ampUrządzenie zostało użyte zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji obsługi, tzn ampLifier zostanie zwrócony wraz z oryginalnym dowodem zakupu, w oryginalnym opakowaniu, pod warunkiem, że numer seryjny będzie czytelny, niezmieniony i że plomby gwarancyjne pozostaną nienaruszone.
Gwarancja nie obejmuje tranzystorów mocy MOSFET ani uszkodzeń estetycznych.
Wszelkie zmiany w gwarancji, czy to na mocy prawa lokalnego, czy dokonane przez dystrybutora lub sprzedawcę bezpośrednio z klientem, będą wyłączną odpowiedzialnością dystrybutora lub sprzedawcy, a nie RM Costruzioni Elettroniche srl. W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy stronami skutkujących podjęciem działań prawnych. Zostanie ona uzgodniona do rozstrzygnięcia przed sądem w Bolonii (Włochy).
Zakup tego produktu zakłada, że ​​klient zaakceptował warunki niniejszej gwarancji.